Ausschreibungstext | Zulage absturzsichernde Glasbrüstung

BUG FrontProtect

Zulage

Absturzsichernde Glasbrüstung, geprüft nach DIN 18008-4:2013 Kategorie A, Anhang A, Kantenschutz Anhang E mit Glasscheibe aus Verbund-Sicherheitsglas für Holz-Aluminium-Fenster LV-Pos. …

Glasscheibe flächenbündig integriert in Aluminium-Blendrahmenprofil mit Falzbreite 14,5mm

Oberkante Brüstungsscheibe mit Kantenschutz aus Aluminium, Kunststoff-Glasauflager, raumseitiger Glassicherung und zusätzliche Befestigung des Aluminium-Blendrahmenprofils auf dem Rahmenholz des Fensters mit gegen unbeabsichtigtes Lösen gesicherten Drehhaltern aus Edelstahl, Montage nach Vorgabe des Herstellers. Mindestholzstärke Rahmenholz 66mm x 70mm.

Glasstärke Brüstungsscheibe:		VSG bestehend aus 5mm ESG, PVB Folie 0,76mm, 5mm ESG

Ansichtsbreite:				<xxx> mm

Scheibenhöhe Brüstungsscheibe:	<xxx> mm

Abstand Oberkante Blendrahmenlichte

zur Unterkante Brüstungsscheibe:	max. <xxx> mm

Referenzprodukt:	BUG FrontProtect der Firma ST Extruded Products Germany, Bergstraße 17, 88267 Vogt, www.bug.de

oder gleichwertig

angebotenes Produkt:			<Infotext>